# 第二章 异构多雷达联合检测与跟踪实施方案

## 2.1 异构多雷达数据接入与时空统一

异构多雷达联合检测与跟踪的基础是对不同雷达观测数据进行统一表达与组织。由于不同雷达在工作频段、探测体制、扫描周期、测量精度和环境响应等方面存在差异，同一目标在不同雷达中的观测点迹可能具有不同的空间分布、时间间隔和测量误差。如果直接将不同雷达的观测结果进行叠加，容易造成同一目标的点迹无法正确关联、不同目标的观测信息相互混淆等问题，影响后续目标检测及航迹融合效果。

本项目以各雷达输出的目标检测点迹为基本处理对象，通过统一数据格式、空间坐标转换与时间信息组织，将来自不同雷达的观测数据映射至共同的时空参考体系。在保留雷达来源和测量特性的基础上，构建适用于不同扫描周期和异步观测条件的多雷达联合点迹集合，为复杂杂波建模、多帧联合检测以及跨时间窗口的短航迹关联提供统一的数据基础。

### 2.1.1 异构雷达数据特性分析

异构多雷达系统通常由不同工作频段、不同探测体制及不同扫描方式的雷达构成。各雷达对目标的探测能力受到工作参数、观测方向、目标散射特性和环境条件等因素的共同影响，其输出点迹在时间分布、空间位置及统计特性方面存在明显差异。

对于低小慢无人机目标，由于目标雷达散射截面积较小，回波强度容易随目标姿态、观测角度及环境背景发生变化，不同雷达对同一目标的发现情况可能存在差异。部分雷达能够在连续多个扫描周期内获得有效目标点迹，而其他雷达可能仅在部分扫描周期内形成观测结果。在复杂近地杂波和海杂波条件下，不同雷达产生的虚警点迹数量与空间分布也可能存在显著差异。

设异构多雷达系统由 S 部雷达组成，第 s 部雷达的主要观测特性可表示为：

|  | Θs=Ts,PD,s,PFA,s,Σs,As | (2-1) |
| --- | --- | --- |

式中，Ts 表示第 s 部雷达的扫描周期；PD,s 表示目标发现概率；PFA,s 表示虚警概率；Σs 表示目标位置测量误差协方差矩阵；As 表示该雷达的有效观测区域。其中，目标发现概率和虚警水平可能随目标位置、运动状态及环境条件发生变化，因此上述参数用于概括不同雷达的观测特性，并不意味着各参数在全部工作区域内均为固定常数。

第 s 部雷达在观测时刻 t 输出的点迹集合可表示为：

|  | Zs(t)=zs,1(t),zs,2(t),…,zs,Ns(t)(t) | (2-2) |
| --- | --- | --- |

其中，Ns(t) 为该雷达在对应观测时刻输出的点迹数量，zs,i(t) 表示第 i 个观测点迹。该集合不仅包含真实运动目标产生的有效点迹，还可能包含由近地环境、海面回波及其他干扰引起的杂波点迹。

对于由真实目标产生的观测点迹，可采用一般测量模型描述其与目标运动状态之间的关系：

|  | zs,i(t)=hsxk(t)+vs,i(t) | (2-3) |
| --- | --- | --- |

式中，xk(t) 表示第 k 个目标在时刻 t 的运动状态；hs(⋅) 为第 s 部雷达对应的测量函数；vs,i(t) 表示该雷达的测量误差。由于不同雷达的探测体制和测量性能不同，其测量函数与误差统计特性也可能存在差异。

复杂环境下的雷达观测点迹既可能来源于真实目标，也可能来源于背景杂波及虚警。因此，第 s 部雷达的观测集合可以表示为：

|  | Zs(t)=Zstar(t)∪Zsclu(t) | (2-4) |
| --- | --- | --- |

其中，Zstar(t) 表示真实目标产生的点迹集合，Zsclu(t) 表示杂波及虚警点迹集合。在实际数据处理过程中，单个点迹的真实来源通常未知，不能直接根据单次观测结果判断其是否属于目标，需要进一步结合历史观测信息、局部背景特征及目标运动连续性进行分析。

异构雷达数据差异主要体现在空间观测、时间采样及背景杂波三个方面。

在空间观测方面，不同雷达通常具有不同的部署位置和观测方向。同一目标在各雷达坐标体系下具有不同的位置表示，即使经过坐标转换，不同雷达的测量误差仍可能导致对应点迹在空间中存在一定程度的离散。对于距离较近或运动状态相似的多个目标，这种测量差异可能增加后续点迹关联与目标区分的难度。

在时间采样方面，不同雷达的扫描周期和扫描起始时刻通常不完全一致。对于同一运动目标，各雷达可能在不同时间获得有效点迹，使多源观测信息呈现非均匀的时间分布。若忽略实际观测时间，仅依据不同雷达点迹之间的空间距离进行匹配，容易将正常运动引起的位置变化误判为测量偏差，影响目标关联结果。

在背景杂波方面，由于雷达工作频段、天线波束、观测方向和探测体制不同，同一环境区域在不同雷达中可能呈现完全不同的点迹密度分布。例如，某一雷达可能在特定地面区域产生较多的固定杂波点迹，而另一雷达在相同区域的背景点迹相对稀疏。海面环境中的杂波分布还可能随时间和海况变化，增加目标检测结果的不确定性。

上述特性表明，异构多雷达联合检测不能建立在各雷达具有完全一致的扫描周期、测量误差及杂波分布的假设之上。为了充分利用多源观测信息，需要在统一时空框架中保留各雷达的原始观测时间、空间位置及来源信息，使不同雷达的有效点迹能够共同参与后续处理，同时避免简单数据叠加造成的信息混淆。

### 2.1.2 多雷达点迹数据格式统一与空间坐标转换

多雷达联合检测与跟踪要求不同雷达的观测点迹能够在统一空间参考体系下进行比较和分析。实际雷达系统可能采用不同的坐标表达形式，部分雷达以目标距离和方位角描述观测位置，部分雷达则直接输出地理坐标或局部直角坐标。由于不同雷达的坐标原点、坐标轴方向及空间参考基准可能不同，各雷达原始点迹通常不能直接用于联合距离计算和轨迹分析。

本项目采用统一的二维平面坐标与观测时间描述雷达点迹，并保留雷达来源标识。在完成空间坐标转换与时间统一后，第 s 部雷达输出的第 i 个点迹可以表示为：

|  | zs,i=xs,i,ys,i,ts,i,s | (2-5) |
| --- | --- | --- |

式中，xs,i 和 ys,i 表示点迹在统一空间坐标系中的位置；ts,i 表示点迹对应的实际观测时间；s 为雷达来源标识。该表达方式将各雷达的观测点迹统一组织为空间位置、观测时间和来源信息的组合，为后续基于多帧时空点迹的目标检测提供基础。

对于采用距离和方位角输出目标位置的雷达，设其测量距离为 rs,i，方位角为 θs,i，在局部直角坐标系中的点迹位置可表示为：

|  | xs,iloc=rs,icosθs,iys,iloc=rs,isinθs,i | (2-6) |
| --- | --- | --- |

其中，xs,iloc 和 ys,iloc 为雷达局部坐标系中的平面位置。公式采用由局部 x 轴逆时针测量方位角的数学约定。对于采用正北为零方向、顺时针增加方位角的雷达，需要根据设备实际定义调整三角函数关系。

由于各雷达部署位置不同，局部坐标系中的目标位置还需要转换至统一空间坐标系。设第 s 部雷达在统一坐标系中的位置为 (xs0,ys0)，其局部坐标轴相对于统一坐标轴的旋转角为 ϕs，则坐标转换关系为：

|  | xs,iys,i=cosϕs−sinϕssinϕscosϕsxs,ilocys,iloc+xs0ys0 | (2-7) |
| --- | --- | --- |

式中，旋转矩阵用于实现雷达局部坐标轴与统一坐标轴之间的方向变换，平移向量用于补偿各雷达位置不同造成的坐标原点偏移。通过上述处理，不同雷达观测到的目标点迹可以映射至同一空间参考体系，从而为跨雷达点迹分析提供共同的位置描述。

当雷达直接输出经纬度等地理坐标时，需要采用统一的地理基准，并通过适当的坐标投影或地心坐标转换方法获得局部平面坐标。对于采用大地坐标的雷达，应确保不同设备使用一致的椭球基准和坐标转换参数，避免因空间参考体系不一致造成系统性位置偏差。

不同雷达在测量精度方面也可能存在明显差异。对于以距离和方位角为测量量的雷达，可采用误差协方差矩阵描述其测量不确定性。在假设距离误差与方位角误差相互独立的情况下，雷达极坐标测量误差协方差矩阵表示为：

|  | Rs=σr,s200σθ,s2 | (2-8) |
| --- | --- | --- |

其中，σr,s 表示距离测量误差标准差，σθ,s 表示方位角测量误差标准差。当距离和方位角测量误差存在相关性时，应使用包含非零交叉协方差的完整误差矩阵。

依据非线性坐标变换的一阶误差传播关系，统一直角坐标系中的位置误差协方差可近似表示为：

|  | Σs,i=Js,iRsJs,iT | (2-9) |
| --- | --- | --- |

式中，Js,i 为统一坐标相对于原始测量量的雅可比矩阵。在局部极坐标转换条件下，雅可比矩阵为：

|  | Js,iloc=cosθs,i−rs,isinθs,isinθs,irs,icosθs,i | (2-10) |
| --- | --- | --- |

若使用公式（2-7）进一步转换至统一全局坐标系，则有：

|  | Js,i=QsJs,iloc | (2-11) |
| --- | --- | --- |

其中，Qs 为公式（2-7）中的二维旋转矩阵。该方法能够将不同雷达的测量精度转换到共同的空间参考体系，为分析不同雷达观测点迹的空间离散程度提供理论依据。上述误差传播模型不包含尚未标定的雷达部署误差和系统性偏差；若实际系统存在这些误差，还需要结合设备标定结果进行分析。

通过统一数据表达与空间坐标转换，各雷达输出的点迹被映射至同一坐标框架。需要指出的是，空间坐标统一并不会消除不同雷达自身的测量误差，而是使多源观测结果具备可比较的空间表示形式。在后续目标检测和航迹关联过程中，仍然需要充分考虑不同雷达的测量误差及其对目标点迹分布的影响。

### 2.1.3 不同扫描周期下的时间统一与数据组织

异构多雷达系统中的雷达通常具有不同的扫描周期和扫描起始时刻。由于雷达扫描方式及工作参数不同，各雷达对同一目标的观测时间往往无法严格同步。对于持续运动的无人机目标，不同雷达在不同时刻获取的点迹对应目标运动轨迹上的不同位置。因此，在多源点迹联合处理过程中，必须将观测时间作为与空间位置同等重要的信息进行统一组织。

设第 s 部雷达的扫描周期为 Ts，第 n 次扫描对应的参考时刻为：

|  | ts,n=ts,0+nTs | (2-12) |
| --- | --- | --- |

式中，ts,0 表示雷达扫描的参考起始时刻，n 为扫描序号。该公式适用于扫描周期近似稳定的情况。实际系统中，若扫描周期存在波动或能够直接获取点迹时间戳，应采用实际观测时间组织数据，以减少采用固定周期计算带来的时间偏差。

对于异构雷达系统，通常存在不同的扫描周期，即：

|  | Ts≠Tj, s≠j | (2-13) |
| --- | --- | --- |

其中，s 和 j 表示不同雷达。该条件用于说明异构雷达可能具有不同扫描周期，并非要求系统中任意两部雷达的周期都必须不同。不同雷达也可能具有相同扫描周期，但扫描起始时刻不一致。

针对这一特点，系统需要建立统一的时间参考，对各雷达输出的时间信息进行归一化处理。设第 s 部雷达的原始观测时间为 ts,iraw，该雷达相对于统一时间参考的时钟偏差为 Δts，则归一化后的观测时间表示为：

|  | ts,i=ts,iraw+Δts | (2-14) |
| --- | --- | --- |

式中，Δts 为按照统一符号约定确定的时间修正量。在时钟偏差近似恒定的条件下，可以采用上述方式进行时间修正；若存在明显时钟漂移，则需要进一步建立随时间变化的时钟修正关系。时间统一旨在保证不同雷达观测时间的可比较性，并不要求各雷达的扫描行为完全同步。

在完成时间参考统一后，可以按照实际观测时刻对各雷达点迹进行组织。设多雷达系统的统一处理时间区间为 [ta,tb)，则第 s 部雷达在该区间内的点迹集合表示为：

|  | Zs[ta,tb)=zs,i∣ta≤ts,i<tb | (2-15) |
| --- | --- | --- |

将所有雷达在相同时间区间内的点迹进行联合组织，可以得到：

|  | Z[ta,tb)=⋃Ss=1Zs[ta,tb) | (2-16) |
| --- | --- | --- |

其中，Z[ta,tb) 表示多雷达系统在指定时间区间内获得的联合观测点迹集合。不同雷达的点迹保留自身的观测时间和来源信息，因此能够同时容纳不同扫描周期、不同点迹数量及异步观测条件下的数据。

考虑到低小慢目标可能存在短时漏检及点迹稀疏现象，仅依靠单个扫描周期的观测信息难以稳定描述目标运动轨迹。本项目采用基于时间窗口的数据组织思路，将一定时间范围内的多雷达观测点迹进行联合处理，充分利用目标运动过程中的时间连续性信息。

设联合处理时间窗口的长度为 Tw，相邻时间窗口的滑动步长为 ΔT，则第 m 个时间窗口可表示为：

|  | Wm=t0+mΔT, t0+mΔT+Tw | (2-17) |
| --- | --- | --- |

式中，t0 为时间窗口的参考起始时刻。当窗口滑动步长小于窗口长度时，即：

|  | 0<ΔT<Tw | (2-18) |
| --- | --- | --- |

相邻时间窗口之间存在重叠区域，使部分观测点迹能够参与多个相邻窗口的检测过程，从而为目标短航迹形成和跨窗口关联提供连续的观测依据。

对于第 m 个时间窗口，其包含的全部多雷达观测点迹可以表示为：

|  | Zm=⋃Ss=1zs,i∣ts,i∈Wm | (2-19) |
| --- | --- | --- |

该集合综合包含不同雷达在指定时间窗口内获取的点迹。扫描周期较短的雷达可能在一个窗口中提供数量较多的观测点迹，扫描周期较长的雷达则可能只提供少量点迹，甚至在部分窗口中未形成有效目标观测。联合检测过程不要求不同雷达输出相同数量的点迹，而是依据点迹实际观测时间及空间位置进行统一分析。

在时间窗口内，运动目标的观测点迹通常具有一定的时空连续性。以局部匀速运动模型为例，目标在不同时刻的位置关系可以表示为：

|  | x(t2)=x(t1)+vx(t1)(t2−t1)y(t2)=y(t1)+vy(t1)(t2−t1) | (2-20) |
| --- | --- | --- |

其中，vx(t1) 和 vy(t1) 分别表示目标在时刻 t1 的两个方向速度分量。该模型说明目标在不同时刻的观测位置可以通过运动连续性建立联系。对于存在明显机动行为的无人机目标，局部匀速假设可能产生偏差，因此应结合适当的时间窗口长度以及后续航迹关联机制进行处理，而不能将其作为所有目标在整个跟踪时间内的严格运动约束。

为了充分利用目标运动的空间与时间特征，进一步将观测点迹表示为三维时空向量：

|  | ps,i=xs,iys,its,i | (2-21) |
| --- | --- | --- |

其中，xs,i 和 ys,i 表示统一坐标系下的目标观测位置，ts,i 表示对应观测时间。利用该表达方式，不同雷达、不同扫描周期的观测点迹均能够映射至统一的 x−y−t 三维时空域。

对于具有一定运动连续性的真实目标，其在连续时间内形成的观测点迹通常沿某种时空轨迹分布。与此相比，随机杂波点迹通常不具备相同的运动连续性特征。通过在三维时空域内综合分析点迹之间的运动关系，可以在单次扫描观测信息不足的条件下，利用多个时间位置的观测数据支持目标检测和短航迹形成。

需要指出的是，三维时空统一并不意味着目标必须严格满足匀速直线运动条件。对于存在机动行为的目标，可以在有限时间窗口内利用局部轨迹特征形成候选短航迹，并在后续关联过程中综合不同时间窗口的运动信息，构建更加完整的目标运动轨迹。

通过统一时间参考、构建多源联合点迹集合以及建立滑动时间窗口机制，系统能够在异构雷达扫描周期不同、观测时刻不一致的条件下，将各雷达输出的点迹组织到共同的时空分析框架中。该处理过程保留了各雷达的实际观测时间、空间位置和来源信息，为后续基于历史点迹的杂波密度建模、加权三维霍夫变换联合检测以及跨时间窗口短航迹关联融合提供统一的数据基础。